Pumpspeicherleistung

Thüringen stellt einen großen Teil der deutschen Pumpspeicherleistung zur Verfügung. Da diese Systemdienstleistungen für alle vier Regelzonen in Deutschland erbringen, ist eine pauschale Zurechnung des Pumpspeicherkraftwerksbestandes auf das Energiesystem Thüringen nicht sinnvoll. Es wird daher eine flächenbezogene Zurechnung der gesamten deutschen Pumpspeicherleistung auf die Bundesländer vorgenommen:

Thüringen	Deutschland		Thüringen (rechnerisch)

Pumpspeicherleistung	1.526 MW	 6.565 MW		297 MW

Flächenanteil	 		  4,52 %	   100 %

Eine andere Bewertung soll für Neubauprojekte erfolgen: diese sollen vollständig dem Bundesland zugerechnet werden, in dem sie gebaut werden. Hier weist das Pumpspeicherkataster [1] für Thüringen eine Leistung von 4.830 MW bei einem Speicherinhalt von 38.700 MWh – d.h. einer C-Rate von 8 – auf.

Für die Energiesystemmodellierung Thüringen sind also für den Pumpspeicherausbau anzusetzen:

untere Potentialgrenze:	   297 MW	(Bestand)

obere Potentialgrenze:	5.127 MW	(Bestand + Neubau)

Literatur

[1] 	Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Hg.): Pumpspeicherkataster Thüringen. Ergebnisse der Potenzialanalyse. Erfurt (2011)